Окей, давай сделаем шпаргалку. Я буду писать ответы так, как ты мог бы говорить на защите — без лишней академической воды, но достаточно технично.

1. В чём основная проблема работы?

Основная проблема в том, что классические протоколы аутентификации, включая ZK/PoK, отвечают только на вопрос «кто это?» и никак не отвечают на вопрос «где это устройство физически находится». В бесконтактных системах это критично, потому что релейная атака позволяет удалённому злоумышленнику пройти все криптографические проверки, просто «протянув» интерфейс владельца карты или ключа к терминалу.
Моя работа как раз про границу: когда одного ZK достаточно, а когда без контроля расстояния (DB/UWB) стойкость к relay просто невозможна.

2. Почему именно релейные атаки, а не скриминг/клонирование?

Скриминг и клонирование — это больше про компрометацию ключевого материала или некорректное хранение/копирование. Эти атаки достаточно хорошо описаны, и от них есть стандартные меры: защищённые элементы, EMV, динамические криптограммы и так далее.
Relay-атаки интересны тем, что они:

- Не требуют взлома криптографии — всё происходит «по правилам протокола»;

- Используют физический слой (дистанцию и задержки), где классический криптоанализ ничего не видит;

- Уже массово эксплуатируются в PKES и бесконтактных платежах.

То есть это пример угрозы, которая возникает не из-за слабой криптографии, а из-за отсутствия учёта геометрии/времени в протоколе.

3. Объяснить нематематику разницу обычной аутентификации и DB

Обычная аутентификация отвечает только на вопрос: «человек/устройство знает ли секрет?» — это как логин/пароль.
Distance-bounding добавляет ещё одно условие: «человек/устройство находится достаточно близко ко мне». Для этого меряют время пролёта сигнала туда-обратно. Если ответ пришёл слишком поздно, значит, между нами есть длинный туннель, и токен, скорее всего, далеко — а значит, мы отклоняем аутентификацию, даже если криптографически всё «правильно».

4. ZK vs обычный пароль по утечке информации

При классическом «логин-пароль» сервер получает сам секрет (или детерминированный хэш от него). При компрометации сервера или канала атакующий может потом аутентифицироваться вместо пользователя.
В ZK-доказательстве сервер никогда не видит сам секрет; он видит только стенограмму раундов с такими статистическими свойствами, что:

- По ним нельзя восстановить секрет;

- Но честный доказующий может всегда успешно пройти проверку.

То есть ZK минимизирует объём полезной информации, который утекает при каждой сессии: утечка ограничена фактом, что у пользователя действительно есть некоторый секрет, удовлетворяющий утверждению.

5. Почему ZK не ограничивает расстояние формально?

Если формально: в определении ZK/PoK нет никакого параметра, который бы зависел от метрики расстояния. Стенограмма протокола — это последовательность сообщений ((m_1, m_2, \dots)) и случайностей, для которой определено, что:

- Полнота: честный доказующий убеждает честного проверяющего;

- Soundness: лжец убеждает с пренебрежимо малой вероятностью;

- Zero-knowledge: существует симулятор, не знающий секрета, который генерирует неотличимые стенограммы.

Никакого ограничения на задержки между сообщениями в модели нет. В релейной атаке злоумышленник просто прозрачно ретранслирует (m_i) между сторонами. Все вероятностные свойства протокола сохраняются, а расстояние между реальными участниками никак не отражено в проверке. Поэтому наличие ZK/PoK не меняет вероятность успешной relay-атаки.

6. FFS в работе — реальная схема или иллюстрация?

В моей работе FFS используется в первую очередь как типичный пример Σ-протокола:

- Понятная структура: commit–challenge–response;

- Хорошо изученные свойства полноты/soundness/ZK.

В реальных системах NFC/EMV FFS в чистом виде редко применяется: там есть свои форматы, ограничения на длину сообщений и более компактные конструкты. Но сами идеи Σ-протоколов (коммит → вызов → ответ, а также переход к неинтерактивной форме по Fiat–Shamir) используются в современных схемах, включая те, что стандартизованы в ISO/IEC 9798-5 и похожих протоколах.
То есть FFS — это не «производственный» протокол для EMV, а каноническая модель того, как выглядит ZK/PoK для аутентификации.

7. Практические плюсы Σ-протоколов для смарт-карт

Основные плюсы:

- Простая структура: три шага (commit–challenge–response), хорошо ложатся на state machine встроенного контроллера;

- Малое число раундов: можно либо повторять раунды, либо упаковать их в один блок — удобно при ограниченном времени сеанса;

- Лёгкие операции: часто всё сводится к возведению в квадрат/умножению по модулю или к линейным операциям над битами/векторами;

- Модульность: ту же базовую схему можно адаптировать к разным задачам (аутентификация, подписи через Fiat–Shamir и т.д.).

Для смарт-карты это означает детерминированный и небольшой по ресурсам код, без тяжёлого состояния и сложных ветвлений.

8. Разница mafia fraud, terrorist fraud и distance fraud

Кратко:

- Mafia fraud: токен честный и жертва, владелец ни о чём не догадывается. Два злоумышленника строят туннель и прозрачно ретранслируют запросы и ответы. Цель — обмануть проверяющего, не имея секрета.

- Terrorist fraud: владелец токена сам помогает атакующему, но хочет не раскрыть секрет полностью. То есть он готов выдать некий вспомогательный материал, достаточный для одной/ограниченного числа атак.

- Distance fraud: сам токен (или его владелец) пытается казаться ближе, чем он есть, без стороннего «релея». Например, угадывает ответы наперёд, чтобы сократить задержку.

Модели разные по тому, кто считается честной стороной и насколько «сотрудничают» участники.

9. Допущения о возможностях атакующего в PKES-примере

Обычно предполагают:

- Атакующий может расположить оборудование достаточно близко к машине и к владельцу ключа;

- Может обеспечить канал передачи с задержкой существенно меньше тайм-аутов протокола (на уровне микросекунд–миллисекунд);

- Может усилить сигнал до уровней, сравнимых с штатными (усилители, антенны);

- Не имеет бесконечной полосы пропускания и не может нарушать законы физики: скорость распространения ограничена скоростью света, и любые преобразования (демодуляция/модуляция) добавляют хотя бы небольшую задержку.

На таких допущениях классические PKES-системы без DB/UWB оказываются уязвимы.

10. Когда relay — просто «удлинение интерфейса» и не угроза?

Да, такие ситуации есть. Если система изначально спроектирована так, что:

- Не делает криптографических выводов про «близость»;

- И подразумевает работу через удалённые терминалы/туннели,

то relay — это просто реализация предполагаемой архитектуры. Пример: удалённый доступ по SSH через VPN. Формально это тоже «удлинение интерфейса», но протокол не делает предположений о физическом расстоянии.
В бесконтактных системах доступ к машине или оплата «по NFC» обычно подразумевают именно близость, поэтому там relay — уже не нейтральное удлинение, а нарушение модели угроз.

11. Почему важна минимальная и фиксированная задержка обработки на токене?

Потому что в DB мы измеряем суммарное время «полет + обработка». Если задержка обработки:

- Большая — мы должны сильно расширить дедлайны, и атакующему будет проще спрятать дополнительную задержку туннеля внутри этого окна;

- Нестабильная и неизвестная — мы не можем отделить «естественные» колебания от добавочного времени из-за relay.

Фиксированная и минимальная (\delta_{\text{proc}}) позволяет выбрать жёсткий дедлайн, при котором любое заметное удлинение пути (дополнительные десятки метров–сотни метров) становится статистически детектируемым.

12. Различия Brands–Chaum и Hancke–Kuhn

a) По вероятности успеха mafia-fraud:

- В BC атакующий угадывает бит ответа с вероятностью (1/2) → (\Pr = 2^{-k}).

- В HK, из-за возможности предзапросить один из потенциальных ответов, оптимальная стратегия даёт верхнюю границу ((3/4)^k).

То есть при одинаковом (k) BC даёт более сильное затухание вероятности атаки.

b) По практической реализуемости:

- BC более концептуален и может требовать более сложной подготовки данных и коммитов.

- HK специально спроектирован под RFID/NFC: простые битовые операции, предрасчитанные векторы, быстрые ответы. Он лучше подходит для ограниченных меток, но платит за это немного более слабой вероятностной границей.

13. При каких предположениях валидны (2^{-k}) и ((3/4)^k)? А если канал шумный?

Эти оценки предполагают:

- Независимые раунды;

- Идеальный канал без ошибок (либо ошибки учитываются отдельно в порогах);

- Чёткие дедлайны, которые атакующий не может систематически обходить;

- Нет дополнительных побочных каналов у атакующего (например, он не может смотреть заранее на часть ответа).

Если канал шумный, появляются:

- Ложные отклонения (false reject), когда честный токен не укладывается или ошибается;

- Необходимость допустить некоторое число ошибок в ответах.

Из-за этого нельзя просто считать, что атакующий обязан быть «идеально точным»; ему тоже разрешается небольшой процент ошибок. Это ослабляет вероятностные оценки, и реальный риск становится выше, чем идеальные (2^{-k}) или ((3/4)^k). Поэтому в практических системах выбирают (k) с запасом.

14. Что с early-detect / late-commit?

Early-detect / late-commit — это приёмы, когда атакующий:

- Early-detect: пытается определить бит вызова раньше, чем он полностью передан (по фронтам, форме сигнала и т.п.);

- Late-commit: отправляет свой ответ как можно позже, пользуясь тем, что проверяющий не измеряет время внутри бита очень точно.

Это позволяет атакующему украсть маленький кусок бюджета времени и использовать его на прокидывание туннеля.
Следствие: фактическая максимальная дистанция, на которой relay может быть успешен, увеличивается. Это значит, что протокол нужно проектировать с учётом именно физического уровня, а не только абстрактных битов: форма импульсов, модуляция, синхронизация и точное измерение времени внутри символа.

15. Почему UWB — «золотой стандарт» secure ranging?

Основные причины:

- Очень широкая полоса → высокая временная разрешающая способность, можно измерять ToF с точностью сантиметры/десятки сантиметров;

- Короче импульсы → меньше амбигуити по многолучёвости (проще выделить прямой луч);

- Работа на малой мощности и низкой спектральной плотности — меньше помех другим системам.

Narrowband-системы (LF/UHF) обычно дают куда более грубую оценку времени/расстояния, их труднее сделать устойчивыми к relay, потому что погрешности по времени сопоставимы с задержкой, которую добавляет туннель.

16. Ограничения UWB в реальных условиях

Даже у UWB есть проблемы:

- Многолучёвость и NLOS: в застроенной среде прямой луч может отсутствовать, а первый приходящий сигнал — отражённый. Это даёт завышенную оценку расстояния.

- Аппаратный джиттер и калибровка: точность зависит от стабильности тактовых генераторов и фронтов импульсов.

- Регулирование по мощности и маске спектра: в некоторых странах режимы ограничены, что влияет на дальность и точность.

- Компромисс между временем измерения и энергопотреблением: для батарейных устройств нужно балансировать.

Поэтому secure ranging на UWB — это не «идеальная палочка-выручалочка», а лучшее доступное на сегодня приближение, к которому всё равно нужно добавлять криптографический протокол.

17. IEEE 802.15.4z как реализация distance-bounding?

IEEE 802.15.4z сам по себе — это в первую очередь физический и MAC-уровень с поддержкой точного ToF и определённых механизмов аутентификации кадра.
С точки зрения криптографии:

- Он даёт надёжный примитив: измерение времени пролёта между двумя аутентифицированными сторонами;

- Но «чистый» DB-протокол в стиле Brands–Chaum/HK — это всё-таки более абстрактная схема.

На практике secure ranging по 802.15.4z + соответствующие протоколы (например, от FiRa) можно рассматривать как конкретную реализацию концепции distance-bounding: есть быстрые челленджи и ответы, привязанные к криптографическим ключам, и есть оценка расстояния по ToF.

18. Не слишком ли тяжёлый DB для дешёвых NFC-карт?

Для совсем примитивных пассивных меток — возможно, да, DB там может оказаться избыточным. Но:

- DB не обязательно должен быть «дорогим»: быстрые раунды могут опираться на заранее подготовленные битовые строки и простые операции;

- В пропускных системах часто и так стоит контроллер/ридер с приличными ресурсами — «тяжёлая» часть может быть на нём.

Поэтому я говорю о NFC-пропусках не в смысле «любой Mifare-ключик в подъезде», а о системах, где риск relay критичен: корпоративный доступ, критическая инфраструктура. Там небольшой удорожающий фактор DB оправдан уровнем угроз.

19. Почему в PKES я делаю акцент на UWB, а не «улучшенный LF/UHF»?

LF/UHF-технологии в PKES исторически заточены не под точный ToF, а под простое присутствие/отклик. Делать на них точное дальнометрирование можно, но:

- Погрешности по времени большие;

- Сильно влияют отражения от кузова, окружающей среды;

- Усилители злоумышленника легко «влезают» в эти окна.

UWB изначально проектировался как технология с хорошей временной разрешающей способностью и относительной устойчивостью к многолучёвости. Для автопроизводителя проще перейти на стандарт, который уже заточен под secure ranging, чем пытаться «дожать» старые LF/UHF-схемы до приемлемых параметров безопасности.

20. Примеры анти-relay политик в EMV

Пара конкретных примеров:

- Ограничения по суммам и операциям без PIN: бесконтактные транзакции без ввода PIN ограничены по сумме и частоте. Это снижает экономический эффект от одной успешной relay-атаки.

- Поведенческие/скоринговые модели: банк/платёжная система анализируют сценарий — расстояние между терминалами, геолокацию, тип операции, время суток, историю клиента — и отклоняют нетипичные операции, даже если криптографически всё корректно.

- Жёсткие тайм-ауты транзакции и лимиты по задержкам в протоколе: усложняют жизнь примитивным relay-каналам с большой латентностью.

Это всё не «криптографический DB», но набор организационно-протокольных фильтров, частично компенсирующих отсутствие контроля расстояния.

21. Что бы я расширил при большем объёме?

В первую очередь — раздел про практические реализации DB/UWB:

- Больше конкретики по 802.15.4z, FiRa-профилям;

- Анализ типичных параметров (точность, джиттер, максимальная дистанция);

- Сравнение с реальными измерениями из публикаций.

Второе, что можно расширить — модель атакующего: более формальные сценарии для mafia/terrorist/distance fraud и их связь с параметрами протокола.

22. Самое слабое место DB в реальных устройствах

Чаще всего — аппаратные задержки и их стабильность:

- Нестабильные (\delta_{\text{proc}});

- Зависимость задержки от температуры, напряжения, нагрузки;

- Неидеальная синхронизация.

Если производитель не контролирует эти параметры достаточно жёстко, ему приходится расширять окна допуска по времени. В этих окнах атакующий как раз и старается спрятать свой туннель. То есть слабое звено — не столько сама криптография, сколько инженерная реализация жёстких временных ограничений.

23. Перспективнее: теория DB или железо?

Обе стороны важны, но сейчас баланс чуть смещён в сторону практики:

- Теоретические протоколы уже достаточно богаты: есть схемы под разные модели атак, шум, террорист fraud и т.д.

- Бутылочное горлышко — как это аккуратно реализовать в массовом, дешёвом железе с гарантированной точностью по времени.

Поэтому я бы сказал так: теоретические работы будут продолжаться, но основной «эффект на безопасность» сейчас принесут улучшения в аппаратном обеспечении и стандартах (UWB-чипы, калибровка, тестирование).

24. Когда можно обойтись без DB/UWB и оставить только ZK/PoK + оргмеры?

Можно, если:

- Стоимость риска мала: например, оплата мелких сумм, доступ к не критичным объектам;

- Система уже сильно завязана на другие факторы: геолокацию, поведенческую аналитику, дополнительные факторы аутентификации (биометрия, PIN, одноразовые коды);

- Relay мало реалистичен по физике или экономике: чтобы организовать туннель, злоумышленнику нужно оборудование, которое дороже потенциального выигрыша.

В таких случаях ZK/PoK обеспечивает криптографическую стойкость, а остаточный риск relay можно принять и компенсировать за счёт лимитов и мониторинга. Но как только речь идёт о доступе к авто, к защищённым объектам или о крупных платежах — там уже DB/UWB становятся не желательными, а фактически необходимыми.

Если хочешь, дальше можем отрепетировать устные ответы: ты выберешь пару вопросов, попробуешь ответить своими словами, а я подправлю формулировки, чтобы на защите звучало ровно.